# METODOLOGIE PENTRU RIDICAREA TOPOGRAFICA

# Anexa 1 – Tipuri de echipamente energetice şi proprietăţile layer-elor pentru fişierele DWG

| Echipament energetic | Layer | Culoare | Tip linie | Grosime linie | Tipul elementului grafic | Clasificarea schiţelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staţie – nedefinită | 1_1 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Staţie – MT | 1_2 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Staţie – IT | 1_3 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Staţie – MT, terti | 1_4 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Staţie – IT, terti | 1_5 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Staţie – MT, proiectata | 1_6 | red | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Staţie – IT, proiectata | 1_7 | red | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Traseu - JT – linie aeriana nedefinită | 11_0 | white | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - JT, linie aeriană CEZ | 11_1 | white | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - JT, linie aeriană CEZ – Circuit comun cu MT | 11_1 | green | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - JT, linie subterană CEZ | 11_2 | white | DASHED | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - JT, linie aeriană izolată/preizolata CEZ | 11_3 | white | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - JT, linie aeriană izolată/preizolata CEZ – Circuit comun cu MT | 11_3 | green | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - JT, linie aeriană Terti | 11_4 | blue | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - JT, linie aeriană Terti – Circuit comun cu MT | 11_4 | 140 (*) | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - JT, linie subterană Terti | 11_5 | blue | DASHED | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - JT, linie aeriană izolată/preizolata Terti | 11_6 | blue | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - JT, linie aeriană izolată/preizolata Terti – Circuit comun cu MT | 11_6 | 190 (*) | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - JT, linie aeriană Proiectata | 11_7 | red | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - JT, linie subterană Proiectata | 11_8 | red | DASHED | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - JT, linie aeriană izolată/preizolata Proiectata | 11_9 | red | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - JT, linie aeriană izolată/preizolata Proiectata comun cu MT | 11_9 | 242 (*) | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - MT, linie aeriană Nedefinit | 21_0 | white | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - MT, linie aeriană CEZ | 21_1 | white | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - MT, linie aeriană CEZ – circuit comun cu JT | 21_1 | magenta | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - MT, linie subterană CEZ | 21_2 | white | ACAD_ISO03W100 | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - MT, linie aeriană izolată/preizolata CEZ | 21_3 | white | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - MT, linie aeriană izolată/preizolata CEZ – circuit comun cu JT | 21_3 | magenta | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - MT, linie aeriană Terti | 21_4 | blue | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - MT, linie subterană Terti | 21_5 | blue | ACAD_ISO03W100 | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - MT, linie aeriană izolată/preizolata Terti | 21_6 | blue | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - MT, linie aeriană izolată/preizolata Terti – circuit comun cu JT | 21_6 | 172 (*) | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - MT, linie aeriană Proiectata | 21_7 | red | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - MT, linie subterană Proiectata | 21_8 | red | ACAD_ISO03W100 | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - MT, linie aeriană izolată/preizolata Proiectata | 21_9 | red | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - MT, linie aeriană izolată/preizolata Proiectata – circuit comun cu JT | 21_9 | 11 (*) | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - IT - nedefinit | 31_1 | white | Continuu | 0.90 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - IT, Linie aeriană CEZ | 31_2 | white | Continuu | 0.90 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - IT, line subterană CEZ | 31_3 | white | ACAD_ISO03W100 | 0.90 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - IT, Linie aeriană Terti | 31_4 | blue | Continuu | 0.90 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - IT, line subterană Terti | 31_5 | blue | ACAD_ISO03W100 | 0.90 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - IT, Linie aeriană Proiectata | 31_6 | red | Continuu | 0.90 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Traseu - IT, line subterană Proiectata | 31_7 | red | ACAD_ISO03W100 | 0.90 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Linie aeriană – JT Nedefinit | 13_0 | white | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană – JT CEZ | 13_1 | white | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană – JT CEZ -circuit comun cu MT | 13_1 | green | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană izolată – JT CEZ | 14_1 | white | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană izolată – JT CEZ -circuit comun cu MT | 14_1 | green | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie cablu – JT CEZ | 15_1 | white | ACAD_ISO03W100 | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană – JT Terti | 13_2 | blue | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană – JT Terti – Circuit comun cu MT | 13_4 | 190 (*) | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană izolată – JT Terti | 14_2 | blue | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană izolată – JT Terti – Circuit comun cu MT | 14_4 | blue | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie cablu – JT Terti | 15_2 | blue | ACAD_ISO03W100 | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană – JT Proiectata | 13_3 | red | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană izolată – JT Proiectat | 14_3 | red | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană izolată – JT Proiectat Proiectata comun cu MT | 14_5 | 242 (*) | Continuu | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie cablu – JT Proiectat | 15_3 | red | ACAD_ISO03W100 | 0.30 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie cablu – MT Nedefinit | 23_0 | white | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie cablu – MT CEZ | 23_1 | white | ACAD_ISO03W100 | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană – MT CEZ | 23_2 | white | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană – MT CEZ - circuit comun cu JT | 23_2 | magenta | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană izolată – MT CEZ | 23_3 | white | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană izolată – MT CEZ - circuit comun cu JT | 23_3 | magenta | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Fir de împământare – MT CEZ | 23_4 | white | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie cablu – MT Terti | 24_1 | blue | ACAD_ISO03W100 | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană – MT Terti | 24_2 | blue | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană izolată – MT Terti | 24_3 | blue | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană izolată – 20 kV Terti – circuit comun cu JT | 24_5 | 172 (*) | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Fir de împământare – MT Terti | 24_4 | blue | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie cablu – MT Proiectata | 25_1 | red | ACAD_ISO03W100 | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană – MT Proiectata | 25_2 | red | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană izolată – MT Proiectata | 25_3 | red | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană izolată – MT Proiectata – circuit comun cu JT | 25_5 | 11 (*) | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Fir de împământare – MT Proiectata | 25_4 | red | Continuu | 0.60 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană – IT CEZ | 33_1 | white | Continuu | 0.90 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie cablu – IT CEZ | 34_1 | white | ACAD_ISO03W100 | 0.90 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Fir de împământare – IT CEZ | 35_1 | white | Continuu | 0.90 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană – IT Terti | 33_2 | blue | Continuu | 0.90 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie cablu – IT Terti | 34_2 | blue | ACAD_ISO03W100 | 0.90 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Fir de împământare – IT Terti | 35_2 | blue | Continuu | 0.90 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie aeriană – IT Proiectat | 33_3 | red | Continuu | 0.90 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Linie cablu – IT Proiectat | 34_3 | red | ACAD_ISO03W100 | 0.90 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Fir de împământare – IT Proiectat | 35_3 | red | Continuu | 0.90 mm | Polilinie | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Stâlp – JT, nedefinit CEZ | 3_0 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – JT, din lemn CEZ | 3_1 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – JT, beton armat vibrat precomprimat cu secţiunea trapezoidală CEZ | 3_2 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – JT, beton armat centrifugat cu secţiunea circulara CEZ | 3_3 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – JT, nedefinit Terti | 3_4 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – JT, din lemn Terti | 3_4 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – JT, beton armat vibrat precomprimat cu secţiunea trapezoidală Terti | 3_5 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – JT, beton armat centrifugat cu secţiunea circulara Terti | 3_6 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – JT, din lemn Proiectat | 3_7 | red | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – JT, beton armat vibrat precomprimat cu secţiunea trapezoidală Proiectat | 3_8 | red | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – JT, beton armat centrifugat cu secţiunea circulara Proiectat | 3_9 | red | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – MT– nedefinit | 28_1 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp staţie trafo CEZ | 28_2 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – MT, Stâlp metalic zăbrelit CEZ | 28_3 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – MT, beton armat centrifugat cu sectiune circulara CEZ | 28_4 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – MT, beton armat vibrat precomprimat cu secţiunea trapezoidală CEZ | 28_11 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp staţie trafo Terti | 28_5 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – MT, Stâlp metalic zăbrelit Terti | 28_6 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – MT, beton armat centrifugat cu sectiune circulara Terti | 28_7 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – MT, beton armat vibrat precomprimat cu secţiunea trapezoidală Terti | 28_12 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp staţie trafo Proiectat | 28_8 | red | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – MT, Stâlp metalic zăbrelit Proiectat | 28_9 | red | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – MT, beton armat centrifugat cu sectiune circulara Proiectat | 28_10 | red | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – MT, beton armat vibrat precomprimat cu secţiunea trapezoidală Proiectat | 28_13 | red | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – IT– nedefinit CEZ | 3_10 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – IT, Stâlp metalic zăbrelit CEZ | 3_11 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – IT, portal CEZ | 3_12 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – IT– nedefinit Terti | 3_13 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – IT, Stâlp metalic zăbrelit Terti | 3_14 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – IT, portal Terti | 3_15 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – IT, Stâlp metalic zăbrelit Proiectat | 3_17 | red | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Stâlp – IT, portal Proiectat | 3_18 | red | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Panou de comandă (statii/substatii) – JT CEZ | 5_1 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Panou de comandă (statii/substatii) – JT Terti | 5_2 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Panou de comandă (statii/substatii) – JT Proiectat | 5_6 | red | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Casetă de distribuţie (FB, FDCS, FD, etc) CEZ | 5_3 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Casetă de distribuţie (FB, FDCS, FD, etc) Terti | 5_4 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Casetă de distribuţie (FB, FDCS, FD, etc) Proiectat | 5_5 | red | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Împrejmuirea staţiei - nedefinit | 50_1 | white | CENTER | 0.30 mm | Polilinie închisă | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Împrejmuirea staţiei - MT CEZ | 50_3 | white | CENTER | 0.30 mm | Polilinie închisă | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Împrejmuirea staţiei – IT CEZ | 50_4 | white | CENTER | 0.30 mm | Polilinie închisă | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Împrejmuirea staţiei - MT Terti | 50_6 | blue | CENTER | 0.30 mm | Polilinie închisă | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Împrejmuirea staţiei - IT Terti | 50_7 | blue | CENTER | 0.30 mm | Polilinie închisă | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Împrejmuirea staţiei - MT Proiectat | 50_9 | red | CENTER | 0.30 mm | Polilinie închisă | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Împrejmuirea staţiei - IT Proiectat | 50_10 | red | CENTER | 0.30 mm | Polilinie închisă | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Împrejmuirea aparatajului electric de conexiuni – nedefinit | 51_1 | white | CENTER | 0.30 mm | Polilinie închisă | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Împrejmuirea aparatajului electric de conexiuni (firida, FDCP, FDCS, etc.) – JT CEZ | 51_2 | white | CENTER | 0.30 mm | Polilinie închisă | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Împrejmuirea aparatajului electric de conexiuni – MT CEZ | 51_3 | white | CENTER | 0.30 mm | Polilinie închisă | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Împrejmuirea aparatajului electric de conexiuni – IT CEZ | 51_4 | white | CENTER | 0.30 mm | Polilinie închisă | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Împrejmuirea aparatajului electric de conexiuni (firida, FDCP, FDCS, etc.)– JT Terti | 51_5 | blue | CENTER | 0.30 mm | Polilinie închisă | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Împrejmuirea aparatajului electric de conexiuni – MT Terti | 51_6 | blue | CENTER | 0.30 mm | Polilinie închisă | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Împrejmuirea aparatajului electric de conexiuni – IT Terti | 51_7 | blue | CENTER | 0.30 mm | Polilinie închisă | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Împrejmuirea aparatajului electric de conexiuni (firida, FDCP, FDCS, etc.) – JT Proiectat | 51_8 | red | CENTER | 0.30 mm | Polilinie închisă | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Împrejmuirea aparatajului electric de conexiuni – MT Proiectat | 51_9 | red | CENTER | 0.30 mm | Polilinie închisă | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Împrejmuirea aparatajului electric de conexiuni – IT Proiectat | 51_10 | red | CENTER | 0.30 mm | Polilinie închisă | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Împrejmuirea şantierului | 53_1 | white | CENTER | 0.70 mm | Polilinie închisă | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Text descriptiv IT - Font - Arial/Regular, Stil - Standard, Înălţime – 2.8 | 57_1 | culoarea proprietarului (CEZ - white, terti - blue) | Continuu | 0.18 mm | Text | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Text descriptiv MT - Font - Arial/Regular, Stil - Standard, Înălţime – 2.3 | 57_2 | culoarea proprietarului (CEZ - white, terti – blue) | Continuu | 0.18 mm | Text | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Text descriptiv JT - Font - Arial/Regular, Stil - Standard, Înălţime - 1.8 | 57_3 | culoarea proprietarului (CEZ - white, terti – blue) | Continuu | 0.18 mm | Text | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Manson– JT CEZ | 6_1 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Manson – MT CEZ | 6_2 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Manson – IT CEZ | 6_3 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Manson– JT Terti | 6_4 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Manson – MT Terti | 6_5 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Manson – IT Terti | 6_6 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Manson– JT Proiectat | 6_7 | red | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Manson – MT Proiectat | 6_8 | red | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Manson – IT Proiectat | 6_9 | red | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Cap terminal – Tensiune joasă CEZ | 9_1 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Cap terminal – Tensiune medie CEZ | 9_2 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Cap terminal – Tensiune înaltă CEZ | 9_3 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Cap terminal – Tensiune joasă Terti | 9_4 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Cap terminal – Tensiune medie Terti | 9_5 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Cap terminal – Tensiune înaltă Terti | 9_6 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Cap terminal – Tensiune joasă Proiectat | 9_8 | red | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Cap terminal – Tensiune medie Proiectat | 9_9 | red | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Cap terminal – Tensiune înaltă Proiectat | 9_10 | red | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Aparat de comutatie CEZ | 8_1 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Aparat de comutatie Terti | 8_2 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Aparat de comutatie Proiectat | 8_3 | red | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Gură de acces | 87 | culoarea proprietarului (CEZ - white, terti – blue, proiectat - red) | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-s-?.dwg |
| Împământare | 9_7 | culoarea proprietarului (CEZ - white, terti – blue, proiectat - red) | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Descarcator CEZ | 9_11 | white | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Descarcator Terti | 9_12 | blue | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |
| Descarcator Proiectat | 9_13 | red | Continuu | 0.30 mm | Punct | IT-XX-DENUMIRE OBIECTIV-t-d-?.dwg |

Nota

(*) – Numar corespunzator culorii din autocad